Controle de LEDs por Bluetooth com ESP32

Relatório passo a passo: hardware e software

# 1. Objetivo

Montar um circuito com um ESP32 e 4 LEDs controlado pelo celular via Bluetooth. Pelo app, o usuário envia números de 0 a 9 e o ESP32 liga, desliga ou executa efeitos nos LEDs.

# 2. Materiais

- 1 placa ESP32 (módulo ESP-WROOM-32, com Bluetooth)

- 4 LEDs (azul, amarelo, vermelho e verde)

- 4 resistores de 220 Ω a 330 Ω

- 5 jumpers macho-macho

- 1 protoboard e 1 cabo USB

- Computador com Arduino IDE

- Celular Android com o app Serial Bluetooth Terminal

# 3. Hardware

## 3.1 Como cada LED é ligado

Todo LED precisa de um resistor para limitar a corrente. Sem ele, o LED ou o pino do ESP32 pode queimar. Com 3,3 V no pino, queda de cerca de 2 V no LED e resistor de 220 Ω, a corrente fica em torno de 6 mA, segura para os dois.

Esquema de cada LED:

GPIO do ESP32 → jumper → LED (perna longa, +) → LED (perna curta, −) → resistor → GND

O resistor ficou do lado do GND. Funciona igual, porque está em série com o LED.

## 3.2 Pinos usados

| Item | Pino do ESP32 |
| --- | --- |
| LED 1 | GPIO 19 |
| LED 2 | GPIO 18 |
| LED 3 | GPIO 5 |
| LED 4 | GPIO 17 |
| Terra (GND) | Pino GND logo abaixo do GPIO 19, ligado à trilha azul (−) |

Os 5 pinos ficam no mesmo lado da placa, então os 5 jumpers bastam: 4 para os GPIOs e 1 para o GND.

## 3.3 Passo a passo da montagem

- Encaixar o ESP32 na protoboard, com o USB para cima, deixando livre uma coluna de furos ao lado dos pinos.

- Os furos de uma mesma fileira (lado) são ligados entre si. Por isso, um jumper no furo ao lado do pino equivale a ligar no pino.

- Espetar um jumper ao lado de cada pino GPIO 19, 18, 5 e 17.

- Espetar o jumper do GND ao lado do pino GND e levar a outra ponta à trilha azul (−).

- Na área livre da protoboard, levar a outra ponta de cada jumper de GPIO a uma fileira diferente.

- Em cada fileira, colocar a perna longa do LED junto do jumper e a perna curta na fileira vizinha.

- Ligar um resistor entre a fileira da perna curta e a trilha azul (−).

- Repetir para os 4 LEDs e conferir se nenhum fio ou perna encosta em outra fileira.

# 4. Software

## 4.1 Preparar o Arduino IDE

- Instalar o Arduino IDE no computador.

- Abrir Ferramentas → Placa → Gerenciador de placas, procurar por "esp32" (Espressif Systems) e instalar.

- Escolher a placa ESP32 Dev Module.

- Ligar o ESP32 por USB e escolher a porta em Ferramentas → Porta.

## 4.2 Como o código funciona

- A biblioteca BluetoothSerial faz o ESP32 aparecer no celular como um dispositivo Bluetooth chamado ESP32_LEDs, que troca texto como uma porta serial.

- No setup(), os 4 pinos viram saídas e os LEDs piscam uma vez, como teste.

- No loop(), o ESP32 espera um caractere do celular e usa um switch para decidir o que fazer.

- Cada efeito está em uma função separada, o que deixa o código organizado e fácil de mudar.

## 4.3 Código completo

#include "BluetoothSerial.h"

BluetoothSerial BT;

const int N = 4;

int leds[N] = {19, 18, 5, 17};  // LED1, LED2, LED3, LED4

void todos(bool v) {

for (int i = 0; i < N; i++) digitalWrite(leds[i], v);

}

// 6 - todos piscam juntos

void piscaTodos(int vezes, int ms) {

for (int i = 0; i < vezes; i++) {

todos(HIGH); delay(ms);

todos(LOW);  delay(ms);

}

}

// 7 - sequencia ida e volta

void sequencia(int vezes) {

for (int v = 0; v < vezes; v++) {

for (int i = 0; i < N; i++) {

digitalWrite(leds[i], HIGH); delay(150); digitalWrite(leds[i], LOW);

}

for (int i = N - 2; i > 0; i--) {

digitalWrite(leds[i], HIGH); delay(150); digitalWrite(leds[i], LOW);

}

}

}

// 8 - alternado (1 e 3 / 2 e 4)

void alternado(int vezes) {

for (int v = 0; v < vezes * 2; v++) {

for (int i = 0; i < N; i++) digitalWrite(leds[i], (i % 2) == (v % 2));

delay(250);

}

todos(LOW);

}

// 9 - contador binario de 0 a 15

void contadorBinario() {

for (int n = 0; n < 16; n++) {

for (int i = 0; i < N; i++) digitalWrite(leds[i], (n >> i) & 1);

delay(400);

}

todos(LOW);

}

void setup() {

BT.begin("ESP32_LEDs");

for (int i = 0; i < N; i++) pinMode(leds[i], OUTPUT);

piscaTodos(1, 300);  // teste: todos piscam 1 vez ao ligar

}

void loop() {

if (!BT.available()) return;

char c = BT.read();

switch (c) {

case '1': case '2': case '3': case '4': {

int p = leds[c - '1'];

digitalWrite(p, !digitalRead(p));  // liga/desliga o LED escolhido

break;

}

case '5': todos(HIGH); break;        // acende todos

case '6': piscaTodos(5, 300); break; // pisca todos juntos

case '7': sequencia(3); break;

case '8': alternado(5); break;

case '9': contadorBinario(); break;

case '0': todos(LOW); break;         // apaga tudo

}

}

## 4.4 Enviar para a placa

- Colar o código no Arduino IDE.

- Clicar em Verificar (✔) para compilar e procurar erros.

- Clicar em Carregar (→).

- Se aparecer "Connecting...", segurar o botão BOOT da placa até começar o envio.

- Ao terminar, os 4 LEDs piscam uma vez.

# 5. Como usar pelo celular

- No Android, instalar o app Serial Bluetooth Terminal.

- Nas configurações de Bluetooth do celular, parear com ESP32_LEDs.

- No app, conectar nesse dispositivo.

- Enviar um número de 0 a 9.

| Comando | O que faz |
| --- | --- |
| 1, 2, 3, 4 | Liga ou desliga o LED correspondente |
| 5 | Acende todos |
| 6 | Todos piscam juntos |
| 7 | Sequência de ida e volta |
| 8 | Alterna LEDs 1 e 3 com 2 e 4 |
| 9 | Contador binário de 0 a 15 |
| 0 | Apaga todos |

Observação: o Bluetooth clássico do ESP32 não conecta em iPhone. Nesse caso seria necessário usar BLE.

# 6. Testes e problemas comuns

- Um LED não acende: conferir a polaridade (perna longa para o lado do GPIO) e se LED e resistor estão na mesma fileira.

- Nenhum LED acende: conferir o fio do GND na trilha azul (−).

- O celular não encontra o dispositivo: confirmar que o código foi enviado e reiniciar o ESP32.

- Erro ao enviar o código: conferir a porta selecionada, o cabo USB (alguns só carregam) e usar o botão BOOT.

# 7. Conclusão

O projeto mostra, em pequena escala, como um microcontrolador recebe comandos sem fio e controla componentes elétricos. Ele pode crescer com mais LEDs, relés, sensores ou controle por WiFi.